Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior De Computo

Sistemas en Chip

Práctica 7

Nombre de los integrantes:

García Quiroz Gustavo Iván

Bejarano García Owen Uriel

Grupo: 7CV3

Nombre del Profesor: Miguel Ángel Castillo Martínez

Fecha De Entrega: 03/06/2025

Índice

2	Introducción	1

3	Objetivo General	2

3.1	Objetivos Específicos	2

4	Materiales y Equipo Utilizado	3

5	Marco Teórico	4

5.1	Temporizadores en Arduino UNO (ATmega328P)	4

5.1.1	Timer0 (8-bit) – Modo Normal	4

5.1.2	Timer1 (16-bit) – Modo CTC (Clear Timer on Compare)	4

5.1.3	Timer2 (8-bit) – Modo Fast PWM	5

5.2	Encoders y Medición de Velocidad	6

5.2.1	Encoder Incremental	6

5.3	Driver L298N	6

6	Desarrollo de la Práctica	8

6.1	Armar el circuito	8

6.2	Codificación de la práctica	8

6.3	Medición de Velocidad (Encoder + Interrupciones) y control de Velocidad (10 Niveles PWM)	12

7	Resultados	14

7.1	Mediciones de Velocidad vs. PWM	14

8	Conclusiones	16

9	Referencias	17

# Introducción

En esta práctica se implementará un sistema de control y medición de velocidad de un motor DC con encoder, utilizando un Arduino UNO, un driver L298N y tres temporizadores configurados en diferentes modos de operación, el Timer0 se utilizará en modo normal para gestionar funciones básicas de temporización, el Timer1 en modo PWM para el control preciso de velocidad del motor y el Timer2 en modo CTC (Clear Timer on Compare) para generar interrupciones periódicas y medir tiempos de ejecución.

Además, se buscó analizar el comportamiento del motor mediante la lectura del encoder, calculando su velocidad en RPM (Revoluciones Por Minuto) y registrando los tiempos de interrupción y ejecución de tareas. Esta práctica es fundamental para entender el manejo de temporizadores en microcontroladores, así como las técnicas de medición de velocidad en sistemas mecatrónicos. Los resultados obtenidos permiten evaluar la eficiencia del control PWM y la precisión del encoder en aplicaciones de robótica y automatización.

# Objetivo General

Diseñar y programar un sistema de control de velocidad para un motor DC utilizando temporizadores del microcontrolador ATmega328P (Arduino UNO), aplicando técnicas de modulación por ancho de pulso (PWM) y lectura de encoder incremental para medir su velocidad angular en tiempo real.

## Objetivos Específicos

- Configurar y utilizar los temporizadores Timer0, Timer1 y Timer2 del ATmega328P en diferentes modos (Normal, PWM Phase Correct y CTC) para controlar y medir eventos temporales.

- Generar señales PWM mediante Timer1 para controlar la velocidad de un motor DC a través de un puente H (L298N).

- Implementar interrupciones externas para contar los pulsos generados por el encoder incremental y calcular la velocidad angular (RPM) del motor.

- Visualizar y validar las señales PWM y del encoder utilizando un osciloscopio digital.

- Calibrar el sistema para obtener mediciones de velocidad precisas comparando los resultados del programa con observaciones físicas y señales en el osciloscopio.

# Materiales y Equipo Utilizado

Componentes Electrónicos

- Arduino UNO (ATmega328P): Microcontrolador principal para control de motor, generación de PWM y lectura del encoder.

- Driver L298N: Puente H utilizado para controlar la dirección y velocidad del motor DC.

- Motor DC con reductor y encoder incremental: Proporciona realimentación de velocidad mediante señales en cuadratura (canales A y B).

- Osciloscopio digital: Para visualizar señales PWM y de encoder, validar tiempos y frecuencias.

- Protoboard y cables Dupont: Conexión de componentes sin soldadura.

- Fuente de alimentación externa (opcional): Para alimentar el motor independientemente del Arduino.

Software

- Arduino IDE: Entorno de desarrollo utilizado para programar el ATmega328P en C/C++.

# Marco Teórico

## Temporizadores en Arduino UNO (ATmega328P)

Los temporizadores (timers) son módulos hardware del microcontrolador ATmega328P (usado en Arduino UNO) que permiten medir intervalos de tiempo, generar señales PWM y gestionar interrupciones. En esta práctica se utilizan tres temporizadores con modos de operación distintos:

### Timer0 (8-bit) – Modo Normal

- Función principal:

Generar una interrupción cada ~1 segundo para mostrar el valor actual de RPM por UART.

- Configuración en la práctica:

Modo Normal (WGM0[2:0] = 0b000), donde el timer incrementa desde 0 hasta 255 y dispara una interrupción por overflow (TOV0) y se usa prescaler de 1024.

- Frecuencia de operación:

Con prescaler de 1024 y reloj a 16 MHz:

fTimer0=16 MHz1024×256=61.035 Hz            (Periodo≈16.38 ms)

Se cuentan 61 overflows (~1 segundo) antes de imprimir las RPM.

### Timer1 (16-bit) – Modo CTC (Clear Timer on Compare)

- Función principal:

Calcular las RPM del motor a partir de los pulsos del encoder cada 100 ms.

- Configuración en la práctica:

Modo CTC (WGM1[3:0] = 0b0100), donde el timer se reinicia al alcanzar el valor en OCR1A = 24999, con un prescaler de 64.

- Frecuencia de interrupción:

finterrupción=16MHz64×(24999+1)=10Hz     (cada 100 ms)

En la ISR de TIMER1_COMPA_vect, se calcula la diferencia de pulsos y se convierte a RPM usando:

RPM=∆pulsos×600PULSOS_POR_VUELTA

### Timer2 (8-bit) – Modo Fast PWM

- Función principal:

Generar una señal PWM en el pin PB3 (OC2A) para controlar la velocidad del motor mediante el puente H (INB del L298N).

- Configuración en la práctica:

Modo Fast PWM de 8 bits (WGM2[2:0] = 0b011), con salida no inversora (COM2A1:0 = 10) y prescaler de 64.

El ciclo de trabajo (duty cycle) se ajusta escribiendo en el registro OCR2A, con valores recibidos por UART.

- Frecuencia de PWM:

Con prescaler de 8:

fPWM=16 MHz64×256≈976.56 Hz

Esto proporciona un PWM lo suficientemente rápido para aplicaciones de control de motores.

## Encoders y Medición de Velocidad

### Encoder Incremental

Principio de funcionamiento: Sensor que genera pulsos digitales en función del giro del motor. En esta práctica, se utiliza un solo canal (A) del encoder, que produce una cantidad fija de pulsos por revolución (PPR: Pulsos Por Revolución).

Conteo de pulsos: Cada vez que ocurre un flanco ascendente en la señal A del encoder, se incrementa una variable (pulsos_encoder) mediante una interrupción externa (INT0).

Cálculo de la velocidad angular (RPM): La velocidad se actualiza cada 100 ms en la interrupción del Timer1, calculando la diferencia de pulsos desde la última medición.

Se usa la fórmula​ antes vista:

RPM=∆pulsos×600PPR

Donde:

- ∆pulsos es el número de pulsos en los últimos 100ms

- 600 es el factor de conversión para pasar de 100 ms a minutos (60 s/min)/(0.1s)=600

- PPR es el número de pulsos por revolución

## Driver L298N

- Funcionamiento: Puente H que permite controlar dirección y velocidad de motores DC.

- Entradas:

  - IN1 e IN2: Controlan la dirección (HIGH/LOW).

  - ENA: Señal PWM para regular velocidad.

- Conexión con Arduino

| L298N | Arduino |
| --- | --- |
| IN1 | D4 |
| IN2 | D5 |
| ENA | D9 (PWM Timer1) |

Tabla 1 Conexión con Arduino

Figura 1 L298N

# Desarrollo de la Práctica

## Armar el circuito

Figura 2. Circuito armado

## Codificación de la práctica

## Medición de Velocidad (Encoder + Interrupciones) y control de Velocidad (10 Niveles PWM)

El encoder incremental genera 11 pulsos por revolución (PPR). Se usó una interrupción con cualquier cambio lógico del canal A del encoder para contar pulsos. La velocidad (RPM) se calculó con la fórmula:

RPM=PulsosPPR×60Δtsegundos​

Además se definieron 10 velocidades diferentes mediante PWM (0, 77, 99, 121, 143, 165, 187, 209, 231, 255) // 30% a 90%

Figura 3. Salida de la terminal y osciloscopio (Encoder y PWM) con un duty cycle de 255 y un intervalo de tiempo de 100 ms

En esta práctica se utiliza un encoder incremental con una resolución de 11 pulsos por revolución (PPR). Se mide la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM), con valores típicos en el rango de 4200 a 4300 RPM.

Para determinar la cantidad esperada de pulsos que debe generar el encoder en un intervalo de tiempo de 100 ms, se realiza el siguiente cálculo:

- Convertir la velocidad de RPM a revoluciones por segundo (RPS):

RPS=RPM60=420060=70 revoluciones por segundo

- Calcular las vueltas realizadas en 100 ms (0.1 segundos):

Vueltas100ms=RPS×0.1=70×0.1=7 vueltas

- Multiplicar el número de vueltas por los pulsos por revolución para obtener los pulsos esperados:

Pulsos100ms=Vueltas100ms×PPR=7×11=77 pulsos

# Resultados

## Mediciones de Velocidad vs. PWM

Se registraron las RPM para cada uno de los 10 niveles de PWM:

| Duty Cycle (%) | RPM Medidos | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 0% (0/255) | 0 | Motor detenido |
| 10% (77/255) | 1100-1200 RPM | Velocidad mínima |
| 30% (121/255) | 2200-2300 RPM |  |
| 50% (165/255) | 2900-3000 RPM | Velocidad media |
| 70% (209/255) | 3500-3600 RPM |  |
| 90% (224/255) | 4200-4300 RPM | Máxima velocidad |

Tabla 2 Mediciones de Velocidad

- Observaciones:

  - A bajos duty cycles (10%-30%), el motor presentaba un arranque suave pero con cierto ruido mecánico.

  - Entre 50%-70%, la respuesta fue casi lineal, ideal para control preciso.

# Conclusiones

La práctica demostró que es posible medir con precisión la velocidad de un motor DC utilizando un encoder y el Arduino UNO, aprovechando las interrupciones y los temporizadores configurados en diferentes modos. El cálculo de RPM mediante pulsos del encoder resultó efectivo, aunque se observó que la precisión depende en gran medida de la resolución del encoder y de la eliminación de ruido eléctrico. El uso del L298N permitió un control adecuado del motor, aunque se recomienda implementar técnicas de filtrado para mejorar la estabilidad en bajas velocidades.

Durante la implementación, se identificaron desafíos como la configuración correcta de los temporizadores para evitar conflictos con funciones de Arduino (como millis() y analogWrite()), lo que requirió una gestión cuidadosa de los registros del microcontrolador. Además, se evidenció la importancia de optimizar el código para reducir el tiempo de ejecución de las interrupciones y evitar pérdida de pulsos del encoder. Esta práctica reforzó el entendimiento de la temporización en sistemas embebidos y destacó la necesidad de calibrar sensores para obtener mediciones confiables en aplicaciones de control de movimiento.

# Referencias

[1] NXP Semiconductors, "I²C-bus specification and user manual," UM10204, Rev. 7.0, Oct. 2021. [Online]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

[2] NXP Semiconductors, *"PCF8574 Remote 8-bit I/O expander for I²C-bus,"* Datasheet, Rev. 5, Sep. 2003. [Online]. Available: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8574.pdf

[3] Arduino, "Wire Library (I²C)," Arduino Reference. [Online]. Available: https://www.arduino.cc/en/reference/wire

[4] F. E. Rangel, "Comunicación entre microcontroladores: Protocolos I²C, SPI y UART," Revista Electrónica de Ingeniería, vol. 12, no. 2, pp. 45–60, 2020.

[5] J. Smith, "Digital Communication Systems: Practical Guide for Engineers," 3rd ed. New York, NY: Wiley, 2018, pp. 210–225.

[6] Texas Instruments, "Understanding the I²C Bus," Application Report SLVA704, Jun. 2015. [Online]. Available: https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf